OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22

w Tychach

wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i wykonaniem trwałej stabilizacji nowych punktów granicznych lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

  - Zadanie realizowane jest w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw (ZRID) lub w trybie pozwolenia na budowę.

  - W projekcie należy uwzględnić elementy dotyczące możliwości retencji, ochrony przed suszą oraz  deficytem wody.

  - OZNACZENIA  WG  Kodu CPV

71.32.00.00-7  Usługi inżynieryjne w zakresie  projektowania

71.32.20.00-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71.32.22.20-3  Usługi projektowania rurociągów

71.33.00.00-0  Różne usługi inżynieryjne

71.33.20.00-4  Geotechniczne usługi inżynieryjne

71.35.40.00-4  Usługi sporządzania map

  - Parametry drogi

Klasyfikacja  drogi: „D”  - gminna

Kategoria ruchu:  KR2

Długość drogi –   ok. 180 m

Długość kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rz. Gostyni – ok. 360,0 m

  - Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej określony jest w   SWZ   w rozdziale „Opis przedmiotu zamówienia”, w „Formularzu wyceny prac projektowych”, „Formularzu szczegółowej wyceny projektu podziału nieruchomości” formularzu „Informacje dodatkowe_kompleksowa dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej”, Informacje dodatkowe - zestawienie działek inwestycyjnych oraz w projektowanych postanowieniach umowy.

1.6. Przedmiot zamówienia dla kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych:

1. Mapa do celów projektowych

2. Dokumentacja geotechniczna

3. Operat wodno-prawny

4. Projekt podziału nieruchomości

6. Projekt budowlany

6. Projekty wykonawcze

7. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8. Kosztorys inwestorski (przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż,

zestawienie zbiorcze kosztorysów, tabele elementów rozliczeniowych (kosztorys ślepy) dla

wszystkich branż

9. Kompleksowa dokumentacja w wersji elektronicznej w formacie PDF i DWG

2. WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC PROJEKTOWYCH:

  - Mapa do celów projektowych - o której mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z dnia 18 sierpnia 2020 r.  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów  sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego  zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Mapy zasadnicze i własnościowe można przeglądnąć na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy – sit umtychy, Geoportal, w zakładce „profile” Podstawowy lub Inwestor.

  - Dokumentacja geotechniczna – zgodnie z obowiązującym Prawem Geologicznym i Górniczym oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

Dokumentacja geotechniczna - opracowanie  powinno zawierać:

- rozpoznanie budowy geologicznej

- rozpoznanie warunków hydrogeologicznych

- określenie właściwości fizyko-mechanicznych gruntów

- należy przyjąć do wykonania odwierty głębokości min. 4,0 m w ilości ok. 6 szt.

Lokalizację odwiertów należy ustalić z Zamawiającym.

  - Operat  wodno-prawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym – zakres i forma zgodne z ustawą Prawo wodne

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest głównie dla:

- odprowadzenia wód opadowych do cieków i odbiorników zlokalizowanych na zewnątrz pasa drogowego i budowy urządzeń z tym związanych

- budowy obiektów inżynierskich

- regulacji i przełożeń cieków i zbiorników wodnych

- likwidacji rowów.

  - Projekt podziału nieruchomości - wykonanie dokumentacji  geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości , w tym

również:

- analiza stanu prawnego, ewidencyjnego dla każdej nieruchomości, sporządzenie protokołów  rozbieżności  - wykazów synchronizacyjnych, w razie konieczności  (2 egz.)

- opracowanie jednostkowych projektów podziału

- sporządzenie tabeli zajętości terenu (dla odszkodowań)

- mapa zbiorcza ewidencyjna, w skali 1:500 lub 1:1000 – sporządzona na zaktualizowanym podkładzie mapy ewidencyjnej, zawierająca: linie rozgraniczające inwestycję, linie podziału  działek wraz z numerami nowoprojektowanych działek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, działki przejęte w całości, linie zróżnicowane kolorystycznie, nazwy ulic, tytuł  inwestycji, legendę.

Powierzchnia ograniczonego korzystania z nieruchomości powinna dodatkowo uwzględniać   wymiary powierzchni  dla pracy sprzętu budowlanego

- mapa przedstawiającą proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, w skali 1:1000 lub 1:2000

- opis stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID wg ustawy o gospodarce nieruchomościami art.4 pkt 17 – dla działek dzielonych i przejmowanych w całości.

Opisy stanu nieruchomości należy  wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i pismem WGN z dnia 7.08.2013 r. Nr GGN.6833.5.2013 r. – Zał. nr 3 OPZ.

Opisy stanu nieruchomości należy zaopiniować w Wydziale Gospodarki

Nieruchomościami przy Urzędzie Miasta Tychy.

- trwała stabilizacja granic nieruchomości obejmujących całą trasę drogi objętej inwestycją -  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- sporządzenie zestawienia działek inwestycyjnych wg zał. nr 8 do OPZ.

  - Projekt budowlany

Zakres i forma zgodnie z  Ustawą Prawo Budowlane,  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz  Ustawą  o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt budowlany winien zawierać:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu

- projekt architektoniczno-budowlany

- projekt techniczny - który będzie składany dopiero po zakończeniu  inwestycji z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie  lub zgłoszeniem zakończenia robót

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji na realizację inwestycji

- i inne

Przy opracowaniu projektów  należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność  dowiązania wszystkich rozwiązań  technicznych do istniejących dróg i obiektów.

Wykonawca winien w imieniu Zamawiającego przygotować materiały i uzyskać wszystkie opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia wymagane przepisami szczegółowymi w tym między innymi:

- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji

- opinie  i  uzgodnienia w tym  między innymi:

- uzgodnienia branżowe (w tym również Spółki Śródmieście sp. z o.o. odpowiedzialną za zarządzanie i administrowanie  kanałami teletechnicznymi sieci światłowodowych gminy oraz wydawanie warunków i uzgadnianie dokumentacji projektowej zabudowy kanałów teletechnicznych Gminy Miasta Tychy we współpracy z Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy),

- MZUiM Tychy,

- Wydziału Komunikacji,

- Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy U.M. w Tychach

- ZUD–u,

- Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej przy Urzędzie Miasta Tychy - do zaopiniowania pod względem uwarunkowań kompozycyjnych i stylistycznych następujące elementy: oświetlenie (słupy i oprawy) i inne

- Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych – drzewa i krzewy,

- Pełnomocnika prezydenta ds. koordynowania i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu

pieszego w mieście Tychy zwanego „Oficerem Pieszym" (Pana Michała Lorbieckiego).

- Rady Osiedla lub właścicielami nieruchomości sąsiadujących z projektowaną drogą,

- i innych,

- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeń konieczne do wykonania opracowań projektowych

- uzyskać warunki techniczne od użytkowników urządzeń występujących w pasie drogowym

- dokumentacja projektowa musi zawierać wszystkie koniczne uzgodnienia, decyzje i zgody wymagane przepisami szczegółowymi

- uzyskać zatwierdzenie projektów  wszystkich branż  przez właściwych gestorów  uzbrojenia znajdującego się w obrębie projektowanych robót.

- opracować materiały do decyzji ZRID w tym również:  aktualne wypisy z rejestru gruntów, aktualne odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotowych nieruchomości

- uzyskać decyzję (ZRID)   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z klauzulą natychmiastowej wykonalności, zgodnie Ustawą o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  - Projekty wykonawcze zakres i forma zgodnie z  ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

Projekty wykonawcze wszystkich branż w tym:

- Projekt branży drogowej

- Projekt branży kanalizacyjnej – kanalizacja deszczowa

- Projekt branży elektrycznej -  oświetlenie uliczne

- Projekt telekomunikacyjnej - kanał technologiczny

- Projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu

- Projekt zieleni

- Projekty przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu:

- przebudowy sieci elektroenergetycznej

- przebudowy sieci wodociągowej

Projekty powinny zawierać wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych dla celów obsługi geodezyjnej robót, za także oznakowanie granic pasa drogowego.

Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia Projektu Budowlanego o zagadnienia istotne z punktu widzenia :

- możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,

- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

W skład projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych.

W skład Projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością.

W skład Projektu wykonawczego wchodzą między innymi składniki obejmujące wszystkie planowane roboty, instalacje i urządzenia oraz istotne z punktu widzenia wykonawstwa materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wymaganych  odrębnymi przepisami.

Projekty wykonawcze muszą być zatwierdzone przez właściwych gestorów  uzbrojenia znajdującego się w obrębie projektowanych robót i administratora drogi.

  - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dla wszystkich branż - zakres i forma zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

UWAGA:

W SSTWiORB w części geodezyjnej należy ująć zapisy dotyczące zmiany użytków gruntowych dla przyszłego  Wykonawcy Robót.

„ Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z właściwym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej stosowną dokumentację geodezyjną  i na jej podstawie dokona zmiany użytków  gruntowych dla działek stanowiących  pas drogowy na użytek gruntowy oznaczony symbolem „dr”  (drogi), zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków Dz.U. z 2019 r. poz. 393 ”  i odpowiednio przyjąć pozycję w Przedmiarze robót  i Kosztorysie inwestorskim.

  - Kosztorys inwestorski - zakres i forma zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie  określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego:

- przedmiary robót dla wszystkich branż,

Przedmiary robót w celu identyfikacji w terenie powinny zawierać kilometraż lokalizacji lub opis lokalizacji  oraz szczegółowe matematyczne wyliczenie ilości robót.

- kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż,

- zestawienie zbiorcze kosztorysów,

- tabele elementów rozliczeniowych (kosztorys ślepy) dla wszystkich branż.

UWAGA:

W Przedmiarze robót i Kosztorysie inwestorskim należy przyjąć pozycję, o których mowa w pkt

2.7  „Opracowanie w uzgodnieniu z właściwym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej stosownej dokumentacji geodezyjnej  i na jej podstawie dokonanie zmiany użytków gruntowych dla działek stanowiących pas drogowy na użytek gruntowy oznaczony symbolem „dr” (drogi), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) ”

2.10. Kompleksowa dokumentacja w wersji elektronicznej w formacie PDF i DWG – obejmuje:

- rysunki  wektorowe, formatów  .dwg, . dxf, (portale dokument format)

- rysunki i kopie pism  skanowane w formacie .jpeg i .pdf

- przedmiary, kosztorysy,  tabele, zestawienia w  formatach - .xls (excel)  lub .doc (word lub inny kompatybilny edytor tekstu),

### opisy techniczne, SSTWiORB, operaty i pozostałe opracowania w formacie .doc i .pdf.

- ZAKRES OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH:

  - Projekt drogowy

Projekt branży drogowej powinien być poprzedzony co najmniej dwoma wariantami koncepcji: Projekt drogowy powinien uwzględniać:

- przebudowę drogi z uwzględnieniem elementów uspokojenia ruchu,

- budowę  dwustronnego chodnika na całej długości drogi,

- przebudowę i budowę zjazdów do posesji,

- odwodnienie,  (odwodnienie wgłębne – dreny francuskie),

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu rurami ochronnymi, bądź obsypkami lub inne. Niezbędne zabezpieczenia wynikające z kolizji z projektowanym zakresem robót i z uzgodnień branżowych,

Na oddzielnym planie sytuacyjnym należy zaznaczyć dokładnie niezbędne zabezpieczenia rurami ochronnymi kabli energetycznych, teletechnicznych, ew. rurociągów i innych wynikających z kolizji z projektowanym zakresem robót i uzgodnień branżowych.

Nadto na planie należy określić typ rur ochronnych, średnicę i długość oraz ująć w zestawieniu zbiorczym.

- ew. tymczasowe ogrodzenie posesji na czas realizacji robót.

  - Projekt kanalizacji deszczowej  powinien uwzględniać:

- budowę kanalizacji deszczowej z wykonaniem wylotu do rz. Gostyni lub z odprowadzeniem wody opadowej do studni chłonnej, lub włączenie do istniejącej  kanalizacji deszczowej w ul. Jurajskiej na warunkach technicznych uzyskanych w Wydziale  Komunalnym Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy Urzędzie Miasta w Tychach.

Należy wybrać najkorzystniejszy wariant.

- budowę przykanalików wraz z wpustami ulicznymi,

- elementy zwiększające retencję wód opadowych – zał. nr 9 OPZ,

- przyłączy do posesji,

- zabezpieczenia w miejscach kolizji.

  - Projekt oświetlenia powinien uwzględniać:

- budowę oświetlenia na całym odcinku drogi, oświetlenie prowadzić kablem ziemnym.

Nowo wybudowane oświetlenie będzie stanowiło własność gminy.

3.4. Projekt kanału technologicznego powinien uwzględniać:

- budowę kanału technologicznego na całej długości drogi wraz ze studniami.

  - Projekt organizacji ruchu

Należy opracować projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

Projekty organizacji powinny zawierać wymagane prawem opinie i decyzję zatwierdzającą wydaną przez organ zarządzający ruchem tj. Wydział Komunikacji.

Projekt docelowej  organizacji ruchu powinien uwzględniać:

- uwagi i zalecenia jednostki zarządzającej ruchem

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać:

- zasady organizacji ruchu w poszczególnych etapach budowy  (etapowanie)

- wskazanie warunków objazdów.

  - Projekt zieleni

Projekt zieleni powinien uwzględniać:

- niezbędną wycinkę drzew i krzewów bądź przesadzenie wraz z inwentaryzacją dendrologiczną

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów – o ile zajdzie taka konieczność

- wytyczne zabezpieczenia drzew

- ew. wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w rejonie inwestycji bądź w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Projekt zieleni należy uzgodnić z:

- Tyskim Zakładem Usług Komunalnych,

Projekt zieleni należy opracować zgodnie ze Standardami zieleni – Zał. Nr 6  OPZ..

  - Projekt przebudowy istniejącego uzbrojenia i urządzeń terenu (elektroenergetyczna, wodociągowa) powinien uwzględniać:

- niezbędne przebudowy uzbrojenia terenu wynikające z kolizji z projektowanym zakresem robót i z uzgodnień branżowych.

Uzgodnienia z użytkownikami sieci należy prowadzić w kierunku  zabezpieczenia ich sieci.

4. OBOWIĄZKI i WYMAGANIA STRON

Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,   techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  normami i  wytycznymi do projektowania. Dokumentacja  powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy składowe projektu budowlanego i wykonawczych oraz niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje, operaty itp. Wykonawca opracowań jest odpowiedzialny za jakość, rzetelność, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań  technicznych i organizacyjnych.

- Wykonawca, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, sprawdzeń rozwiązań projektowych i decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z przepisów oraz opisu przedmiotu zamówienia. Uzgodnienia branżowe z właściwymi użytkownikami istniejącego uzbrojenia terenu należy prowadzić w kierunku ich zabezpieczenia. Ewentualne przebudowy i wymiany urządzeń podziemnych i nadziemnych wynikną z uzgodnień branżowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia i zatwierdzenia projektów wszystkich branż przez właściwych  gestorów sieci.

- Wykonawca w trakcie wykonywania opracowania projektowego, okresowo będzie przedkładał Zamawiającemu, warianty koncepcji  celem wprowadzenia przez Wykonawcę ewentualnych zmian, a także przedstawiać zmiany w formie elektronicznej i papierowej. Koncepcja winna zawierać również projekt planowanej infrastruktury technicznej, wskazania drzew i krzewów podlegających wycince i innych objętych kompleksową dokumentacją oraz zajętość terenu dla całej inwestycji wraz z wykazaniem konkretnych nieruchomości które będą przedmiotem podziału, pozyskania przez Gminę w celu poszerzenia pasa drogowego. Ostateczna wersja zmian zawierająca wszystkie elementy opracowań projektowych wraz z wykazaniem konkretnych nieruchomości, które będą przedmiotem podziału, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca ma obowiązek dokonywania wszelkich zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych  na żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z klauzulą  natychmiastowej wykonalności (ZRID).

- Wykonawca w terminie co najmniej 1-go miesiąca przed planowanym złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID przedłoży Zamawiającemu następujące materiały w celu uzyskania opinii Wydziałów: Gospodarki Nieruchomości, Geodezji, Budownictwa i Planowania Przestrzennego i Urbanistyki przy Urzędzie Miasta Tychy tj.:

- projekt wniosku ZRID,

- mapę zbiorczą ewidencyjną, w skali 1:500 lub 1:1000 – sporządzoną na zaktualizowanym podkładzie mapy ewidencyjnej, zawierającej: linie rozgraniczające inwestycję, linie podziału działek wraz z numerami nowoprojektowanych działek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, działki przejęte w całości, linie zróżnicowane kolorystycznie, nazwy ulic, tytuł inwestycji, legendę.

- mapę przedstawiającą proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, w skali 1:1000 lub 1:2000.

Opinie w/w Wydziałów należy załączyć do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

- W przypadku zgłoszenia przez właściwe podmioty, które wydają opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne uwag do materiałów załączonych do wniosków i wystąpień, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia materiałów i przekazania ich w skorygowanej formie do tych podmiotów. Kopie przygotowanych materiałów wraz z potwierdzeniem ich złożenia Wykonawca przekaże niezwłocznie Zamawiającemu.

- Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację projektową Zamawiającemu w zakresie i ilościach , zgodnych z formularzem  „Informacje dodatkowe_kompleksowa dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej.

- Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej wykaz opracowań oraz oświadczenie projektantów wszystkich branż,  że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i wytycznymi do projektowania oraz że została ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć z wymaganymi uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego i wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U.  z 2023 r. poz. 551 ).

- Wykonawca zobowiązany jest do korekty projektów budowlano-wykonawczych oraz przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i SSTWiOR w wyniku wadliwie wykonanej dokumentacji oraz po dokonanym przez Zamawiającego audycie projektów pod względem bezpieczeństwa ruchu.

- Przedmiot umowy określony w § 1 umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem prac projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy oraz każdorazowo uaktualniony, z uwzględnieniem ewentualnych uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram prac projektowych, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych i  czynnego uczestnictwa w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu zaistniałych trudności.

- Wykonawca po wydaniu decyzji ZRID sporządzi zestawienie działek objętych inwestycją z uwzględnieniem działek po podziale pod pas drogowy zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielać Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących nieścisłości w dokumentacji projektowej jak też w pozostałej przekazanej Zamawiającemu dokumentacji (np. przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne itp.).

- Wymaga się od Wykonawcy sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia.

Zamawiającego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania na etapie projektowania – rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych dotyczących przedmiotu zamówienia z Wykonawcą.

- Zamawiający będzie sprawował nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami SWZ podczas spotkań z Wykonawcą oraz ewentualnie innych zaproszonych stron w terminach określonych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zasięgnięcia opinii rzeczoznawców bądź instytucji do dokonania oceny projektu o ile projektant nie potrafi wyjaśnić ewentualnych niejasności i nieścisłości. W takim przypadku kosztem opinii obciąży Wykonawcę.

5. WYMAGANIA

- 5.1. Kluczowi Specjaliści

Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami [Kluczowi Specjaliści] skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego tj:

- Projektant ds. infrastruktury drogowej - spełniający minimalne wymagania:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej zgodnie z polskim Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. infrastruktury drogowej  zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu,

- Projektant ds. sieciowych - spełniający minimalne wymagania:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z polskim Prawem Budowlanym (Dz. U. z 202 r. poz. 682) lub równoważne upoważniające  do  pełnienia  funkcji  projektanta  ds.  sieciowych [kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, gazociągowa, ciepłownicza]  zgodnie  z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

- Projektant ds. elektrycznych - spełniający minimalne wymagania:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń  elektrycznych  i  elektroenergetycznych  bez  ograniczeń  zgodnie z polskim  Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. elektrycznych, trakcji trolejbusowej zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

- Projektant ds. teletechnicznych - spełniający minimalne wymagania:

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń zgodnie z polskim Prawem Budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) lub równoważne upoważniające do pełnienia funkcji projektanta ds. teletechnicznych zgodnie z Prawem Budowlanym w niniejszym zamówieniu.

Zamawiający dopuszcza do pełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji Kluczowego Specjalisty.

6. TERMIN REALIZACJI:

kompleksowa dokumentacja projektowa wraz z decyzją ZRID i wykonaniem trwałej stabilizacji nowych punktów granicznych lub pozwoleniem na budowę – w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY

Opracowanie projektowe winno spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa. Przedstawiony wykaz aktów  prawnych  ma  charakter  otwarty, nie stanowi  katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i  określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami  Zamawiającego.

| 1 | Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw |
| --- | --- |
| 2 | Ustawy Prawo Budowlane |
| 3 | Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym |
| 4 | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego |
| 5 | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego |
| 6 | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym |
| 7 | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach |
| 8 | Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem |
| 9 | Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie |
| 10 | Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie |
| 11 | Ustawa prawo o ruchu drogowym wraz z późniejszymi zmianami, |
| 12 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych |
| 13 | Ustawy Prawo Ochrony Środowiska |
| 14 | Ustawy Prawo wodne |
| 15 | Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie |
| 16 | Prawo geodezyjne i kartograficzne |
| 17 | Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego |
| 18 | Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. |
| 19 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. |
| 20 | Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych. |
| 21 | Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. |
| 22 | Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. |
| 23 | Ustawa o gospodarce nieruchomościami wraz z późniejszymi zmianami |
| 24 | Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. |
| 25 | Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| 26 | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. |
| 27 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. |
| 28 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. |
| 29 | Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz. |
| 30 | Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. |
| 31 | Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów. |
| 32 | Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego. |
| 33 | Ustawa Kodeks cywilny. |
| 34 | Ustawa Kodeks postępowania cywilnego. |
| 35 | Ustawa Prawo zamówień publicznych |
| 36 | Ustawa prawo geologiczne i górnicze |
| 37 | i innych |

oraz n/w instrukcji

| 38 | Ogólne specyfikacje techniczne w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości GDDP Warszawa 1998, w tym: |
| --- | --- |
| 39 | GG.-00.00.00. Wymagania ogólne. |
| 40 | GG.-00.11.01. Wykonanie mapy do celów projektowania dróg. |
| 41 | GG.-00.01.04. Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi |
| 42 | GG.-00.21.01. Opracowanie materiałów do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. |
| 43 | GG.-00.21.02. Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej |
| 44 | Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań, GDDP, Warszawa 2000. |
| 45 | Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych |
| 46 | Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM Warszawa 1997 |
| 47 | Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM Warszawa 2001 r. |
| 48 | Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych – GDDP Warszawa 2001 r. |
| 49 | Zasady ochrony środowiska w drogownictwie – GDDP Warszawa 1999 r. |
| 50 | Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska – GDDP Warszawa 2000 r. |
| 51 | Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998 r. |
| 52 | Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych – GDDP Warszawa 1994 r. |
| 53 | Katalog detali mostowych –GDDKiA Warszawa 2002 r. |
| 54 | Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych – GDDP Warszawa 1998 r. |
| 55 | Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych – GDDP Warszawa 1999 r. |
| 56 | Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowobudowanych konstrukcjach obiektów mostowych – GDDP 1998 r. |
| 57 | Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami – GDDP 2000 r. |
| 58 | Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich – GDDKiA 2003 r. |
| 59 | Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali – GDDKiA 2002 r. |
| 60 | Zalecenia wzmocnienia konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego – GDDKiA 2002 r. |
| 61 | Zalecenia wzmocnienia konstrukcji mostowych przez sprężanie kablami zewnętrznymi – GDDKiA 2002 r. |
| 62 | i inne |

8. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO OPZ:

- Orientacja – Zał. nr 1

- Zakres prac projektowych - Zał. nr 2

- Pismo WGN z dnia 7.08.2013 r. Nr GGN.6833.5.2013 r. w sprawie opisu stanu nieruchomości – Zał. nr 3

- Informacje dodatkowe - kompleksowa dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej – Załącznik nr 4

- Informacje dodatkowe - zestawienie działek inwestycyjnych – Załącznik nr 5

- Standardy zieleni Tychy 2019 – System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy – Zał. nr 6

- Katalog techniczny -  Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – zał. Nr 7

- Standardy budowy przystanków autobusowych komunikacji miejskiej oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych dla miasta Tychy   - Zał. nr 8

- Standardy i wytyczne kształtowania Infrastruktury rowerowej – Zał. nr 9