Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Informacje dodatkowe

- kompleksowa dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Rozbudowa drogi bocznej ul. Jurajskiej 40-22 w Tychach

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu prac | Liczba egzemplarzy dla zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Mapa do celów projektowych, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1 egz. |
| 2 | Dokumentacja geotechniczna, w tym: - wykonanie odwiertów o głębokości min. 4,0 m, w ilości ok. 6 szt. | 3 egz. |
| 3 | Projekt podziału nieruchomości – zgodnie z zał. nr 1b do SWZ 1. analiza stanu prawnego, ewidencyjnego dla każdej nieruchomości, sporządzenie protokołu rozbieżności - wykazów synchronizacyjnych, w razie konieczności | 2 egz. |
|  | 2. jednostkowe projekty podziału nieruchomości | po 6 egz. dla każdej działki |
|  | 3. tabela zajętości terenu (dla odszkodowań) | 6 egz. |
|  | 4. mapa zbiorcza ewidencyjna, w skali 1:500 lub 1:1000 – sporządzona na zaktualizowanym podkładzie mapy ewidencyjnej, zawierająca: linie rozgraniczające inwestycję, linie podziału działek wraz z numerami nowoprojektowanych działek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomości, działki przejęte w całości, linie zróżnicowane kolorystycznie, nazwy ulic, tytuł inwestycji, legendę. | 6 egz. |
|  | 5. mapa przedstawiającą proponowany przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu, w skali 1:1000 lub 1:2000 | 6 egz. |
|  | 6. opisy stanu nieruchomości, po zaopiniowaniu przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami | po 2 egz. dla każdej działki |
|  | 7. trwała stabilizacja granic nieruchomości obejmujących całą trasę drogi objętej inwestycją - protokoły okazania znaków granicznych właścicielom nieruchomości z czynności trwałej stabilizacji nowych punktów granicznych | po 1 egz. dla każdej działki |
|  | 8. Zestawienie działek inwestycyjnych – zgodnie z zał. nr 8 do OPZ | 1 egz. |
| 4 | Operat wodno-prawny | 3 egz. |
| 5 | Projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji na realizację inwestycji) wraz z decyzją na realizację robót w trybie ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności decyzja o pozwoleniu na budowę, w tym 1 egz. z oryginałami | 4 egz. |
| 5a | Projekt techniczny ( do złożenia do PINB po zakończeniu inwestycji z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót) | 2 egz. |
|  | Projekty wykonawcze | x |
| 6 | Projekt wykonawczy – branża drogowa | 4 egz. |
| 7 | Jw. lecz kanalizacja deszczowa | 4 egz. |
| 8 | Jw. lecz przebudowa oświetlenia ulicznego | 4 egz. |
| 9 | Jw. lecz kanału technologicznego | 4 egz. |
| 10 | Jw. lecz organizacja ruchu (DOR i TOR) | 4 egz. |
| 11 | Jw. lecz zieleni | 4 egz. |
|  | Projekty wykonawcze przebudów istniejących sieci | x |
| 12 | Projekt wykonawczy - przebudowa sieci elektroenergetycznej | 4 egz. |
| 13 | Jw. lecz przebudowa sieci wodociągowej | 4 egz. |
|  | SSTWiOR i kosztorys inwestorski | x |
| 14 | Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | po 3 egz. dla każdej branży |
| 15 | Kosztorysy inwestorskie w tym: - przedmiary robót - kosztorysy inwestorskie - zbiorczy kosztorys inwestorski - tabela elementów rozliczeniowych (kosztorys ślepy) | po 1 egz. dla każdej branży |
|  | Kompleksowa dokumentacja w wersji elektronicznej | x |
| 16 | Kompleksowa dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF i DWG - rysunki wektorowe, formatów .dwg, . dxf, (portable dokument format) - rysunki i kopie pism skanowane w formacie .jpeg i .pdf - przedmiary, kosztorysy, tabele, zestawienia w formatach - .xls (excel) lub .doc (word lub inny kompatybilny edytor tekstu), - opisy techniczne, SSTWiORB, operaty i pozostałe opracowania w formacie .doc i .pdf. | 2 egz. |

................................................                                         ......................................................................................

/miejscowość i data/                                                                     /podpis uprawomocnionego przedstawiciela firmy  wykonawcy/