OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

## Konserwacja  rowów, poboczy  i  przepustów  wzdłuż dróg na terenie miasta Tychy w 2024r.

Oznaczenia wg kodu CPV:

| 45.11.21.00-6 Roboty w zakresie kopania rowów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |  |  |  |  |
| 45.11.27.30-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad |  |  |  |  |
| 45.23.24.11-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej |  |  |  |  |

Przedmiot zamówienia realizowany będzie wg wskazań i na każde żądanie Zamawiającego, na podstawie zleceń cząstkowych.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  - Oczyszczenie rowu z namułu i odtworzenie rowów

- oczyszczenie rowów z namułu (grub. namułu 20 i 30 cm) wraz z profilowaniem skarp rowów oraz z koszeniem rowów, poboczy i ścinaniem i karczowaniem  samosiejek – łączna długość rowów – 4.800 m

- odtworzenie rowów – 100 m.

  - Oczyszczenie przepustów z namułu

- oczyszczenie przepustu fi 400, fi 500, fi 800, fi 1 000 mm – 1100 m

  - ścinka i uzupełnienie poboczy na długości rowów:

- ścinka gruntu z poboczy gruntowych – 2000 m2

- uzupełnienie poboczy gruntem  - 1.500 m2

- uzupełnienie poboczy  materiałem z recyklingu – 12 000 m2,     destrukt asfaltowy stanowi  własność inwestora,

  - wymiana przepustów rurowych (przepusty z rur PVC) o średnicach  400 i 500 mm wraz z robotami towarzyszącymi ( rozbiórki przepustów i ścianek czołowych, wykopy, odwozy gruntu i gruzu, wyrównanie wjazdów i poboczy  tłuczniem) -  łączna długość przepustów   100,0 m.

  - umocnienie dna rowów i skarp płytami  betonowymi ażurowymi 40x60x10 cm, umocnienie dna rowu korytkami betonowymi 50x50x15 cm – łączna długość 200,0 m2.

  - odwodnienie liniowe – montaż rury fi 100mm w otulinie kokosowej wraz z włączeniem do kanalizacji – 100,0 m.

  - Cena jednostki obmiarowej  dla poszczególnych elementów zamówienia obejmuje zakres ujęty w Specyfikacji Technicznej:

- Kalkulacja ceny:

Oferent  skalkuluje ceny na wszystkie elementy zamówienia wyszczególnione na druku „Kosztorys Ofertowy” – zał. nr 2 SWZ  wg   kalkulacji indywidualnej podając cenę zryczałtowaną na jednostki określonej w kol. 4.

Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zakres robót wyszczególniony w  „cenie jednostki

obmiarowej” dla poszczególnych elementów zamówienia   oraz wszystkie inne koszt niezbędne do

wykonania robót.

Cena jednostki obmiarowej dla poszczególnych elementów robót obejmuje również zryczałtowany koszt  oznakowania miejsca robót uwzględniający:

- koszt  opracowania  projektów organizacji ruchu,

Wykonawca we własnym zakresie dokona zaopiniowania i zatwierdzenia projektów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem

# (Dz. U. z 2017 poz. 784) tj. zatwierdzenie projektów dla dróg  krajowych, powiatowych i gminnych przez Wydział  Komunikacji w Tychach. Dla dróg gminnych nie jest wymagana opinia Komendy Miejskiej Policji;

- montaż i demontaż   znaków drogowych, przy czym do kalkulacji należy  przyjąć  koszt znaków z uwzględnieniem wielokrotnego użycia,

- ewentualne badania technologiczne materiałów.

- Warunki i wytyczne:

  - Roboty będą realizowane  według wskazań i na każde żądanie Zamawiającego na podstawie zleceń cząstkowych z określeniem zakresu, lokalizacji oraz terminu wykonania robót.

  - Termin  rozpoczęcia  i zakończenia    zlecenia cząstkowego – wg terminu  określonego w zleceniu cząstkowym.

  - Roboty będą realizowane przy zachowaniu ruchu kołowego.

  - Wymagania jakościowe i szczegółowe warunki realizacji określone zostały w Specyfikacjach Technicznych i  „Projekcie umowy”.

  - Oferowane  ceny  jednostkowe   będą   traktowane  jako  ostateczne   i  nie  będą  podlegać żadnym negocjacjom, jak również nie będą waloryzowane wskaźnikiem inflacji w okresie realizacji zamówienia.

Termin  realizacji  zamówienia :    od  01.01.2024 r.  do   31.12.2024 r.