Opis techniczny dla oferowanego urządzenia/oprogramowania w systemie ITS Tychy

#### Tablice o zmiennej treści TZT

Producent:

Model:

Tabela 1. Wybrane parametry/funkcjonalności  urządzenia

| a | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.3.13.1 | Tablice o zmiennej treści TZT winny umożliwiać wyświetlanie dowolnych treści graficznych i alfanumerycznych |  |  |
|  | Wymaga się zaprojektowania tablicy w technologii LED RGB |  |  |
|  | Odległość pomiędzy diodami w pionie i poziomie (raster) powinna wynosić maksimum 16 mm | Odległość pomiędzy diodami w pionie i poziomie (raster) wynosi ……………… mm |  |
|  | Powierzchnia aktywnego obszaru (matrycy) powinna wynosić (szer. x wys.) 3072mm x 2304mm | Powierzchnia aktywnego obszaru (matrycy) wynosi (szer. x wys.) ……………… mm x ……………… mm |  |
| 3.5.3.13.2 | Znaki TZT powinny zapewnić wyświetlanie minimum 13 znaków w wierszu dla liternictwa 240 mm dla co najmniej 4 wierszy | Znaki TZT zapewnią wyświetlanie minimum ……………… znaków w wierszu dla liternictwa ……………… mm dla co najmniej ……………… wierszy |  |
|  | Wysokość symboli alfanumerycznych ze znakami diakrytycznymi wynosi 320 mm | Wysokość symboli alfanumerycznych ze znakami diakrytycznymi wynosi …………. mm |  |
| 3.5.3.19.2 Parametry fotometryczne | Luminacja dla znaków klasa L3(*) |  |  |
|  | Barwa klasy C2 |  |  |
|  | Współczynnik luminacji klasa R3 |  |  |
|  | Kąt dystrybucji wiązki świetlnej co najmniej klasa B6 w przypadku znaków montowanych w poboczy lub w pasie rozdziału. | Kąt dystrybucji wiązki świetlnej klasa ……………… w przypadku znaków montowanych w poboczy lub w pasie rozdziału. |  |
| 3.5.3.19.8 Parametrach środowiskowe | Zakres temperaturowy pracy dla modułów klasa T2 i T3 (od -40 °C do +55 °C ) | Zakres temperaturowy pracy dla modułów klasa ……. i ……. (od -……. °C do +……. °C ) |  |
|  | Odporność na zanieczyszczenia klasa D3 |  |  |
|  | Stopień ochrony IP zapewniony przez obudowę minimum klasa P2 oraz dla matrycy IP65 | Stopień ochrony IP zapewniony przez obudowę klasa ……………… oraz dla matrycy ……………… |  |
| 3.5.3.19.9 Parametrach konstrukcyjne | Należy zastosować znaki o następujących parametrach konstrukcyjnych wg PN-EN 12966:2015: - WL7, DSL0, TDB2, TDT0 |  |  |

*Kolumny c i d wypełnia Oferent.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 1. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz z rysunkiem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy