Opis techniczny dla oferowanego urządzenia/oprogramowania w systemie ITS Tychy

Kamera ANPR

Producent:

Model:

Tabela 1. Wybrane parametry/funkcjonalności  urządzenia

| a | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.7.5 | Detekcja pojazdów na poziomie 95% | Detekcja pojazdów na poziomie …… % |  |
|  | Wykrywanie pojazdów poruszających się z prędkością do 220 km/h | Wykrywanie pojazdów poruszających się z prędkością do …… km/h |  |
|  | Wykrywanie i rozpoznanie tablic z terenu co najmniej wszystkich krajów europejskich |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy: -40...+60°C | Zakres temperatury pracy: -…… +…… °C |  |
|  | Oświetlacz podczerwieni emitujący długość fali powyżej 800 nm, | Oświetlacz podczerwieni emitujący długość fali …… nm, |  |
|  | Klasa szczelności obudowy: IP67 | Klasa szczelności obudowy: …… |  |
|  | Wilgotność względna otoczenia: 0 - 100% RH | Wilgotność względna otoczenia: …… - …… % RH |  |
|  | Układ pozyskiwania obrazów wyposażony w kamerę, promiennik podczerwieni, komputer wraz z oprogramowaniem lub w układzie tzw. urządzenie zintegrowane w jednej obudowie, oba układy zakładają również możliwość pracy w architekturze lokalnej i centralnej. Zamawiający dopuszcza wybór jednego z dwóch trybów pracy z zastrzeżeniem wymagania buforowania/zabezpieczenia zbieranych danych w przypadku awarii sieci światłowodowej |  |  |
| 3.5.7.3 | Detekcja pojazdów w punktach pomiarowych wraz z ich pełną identyfikacją (kolorowe zdjęcie poglądowe, zdjęcie tablicy rejestracyjnej, numer rejestracyjny, model i marka pojazdu, kategoria pojazdu) |  |  |
|  | Wykrywania tablicy rejestracyjnej dla pojazdów jadących prędkością do 200 km/h | Wykrywania tablicy rejestracyjnej dla pojazdów jadących prędkością do …… km/h |  |
|  | Rozróżnianie marki, modelu i koloru pojazdu |  |  |
|  | Klasyfikację pojazdów z rozróżnieniem co najmniej 3 klas: osobowe i dostawcze, ciężarowe oraz motocykle |  |  |
|  | Wykrywanie numeru tablicy ADR jeżeli występuje |  |  |
|  | Wykrywanie prędkości pojazdu |  |  |
|  | Określenie pas ruchu i kierunek ruchu |  |  |
|  | Określanie średniego odcinkowego czasu i prędkości przejazdu (przy założeniu wykorzystania co najmniej dwóch kamer) |  |  |
|  | Określanie statystyk nt. natężenia ruchu i struktury rodzajowej pojazdów |  |  |
|  | Wykrywanie pojazdów z tzw. białej listy (pojazdy uprawnione do wjazdu) oraz czarnej listy (pojazdy poszukiwane) |  |  |

*Kolumny c i d wypełnia Oferent.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 1. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy