Opis techniczny dla oferowanego urządzenia/oprogramowania w systemie ITS Tychy

#### Stacja pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu

Producent analizatora poziomu dźwięku:

Model analizatora poziomu dźwięku:

Tabela 1. Wybrane parametry/funkcjonalności analizatora poziomu dźwięku

| a | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.4.4.6 | Klasy pierwszej |  |  |
|  | Posiadający zatwierdzenie typu w Polsce, zgodnie z wymaganiem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, |  |  |
|  | Ważne świadectwo wzorcowania w zakresie pomiarowym wydane przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą PN-ISO 17025, |  |  |
|  | Mikrofonem w osłonie wszechpogodowej, |  |  |
|  | Wykonujący pomiary wielodobowe, pracujący w trudnych warunkach pogodowych. |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min od 25 dBA do 135 dBA. | Zakres pomiarowy min od …… dBA do …… dBA. |  |
|  | Filtry korekcyjne: A, C, Z. |  |  |
|  | Temperatura pracy od -10°C do +50 °C. | Temperatura pracy od …… °C do …… °C. |  |
|  | Umożliwiający objęcie detekcją przynajmniej 8 pasów jezdni. |  |  |

*Kolumny c i d wypełnia wykonawca.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 1. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy

Producent systemu rejestracji parametrów jakości powietrza:

Model systemu rejestracji parametrów jakości powietrza:

Tabela 2. Wybrane parametry/funkcjonalności systemu rejestracji parametrów jakości powietrza

| a | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.4.4.7 | CO - tlenek węgla – max. zakres pomiarowy 200 ppm, rozdzielczość 100 ppb, dokładność 0,1 ppm. | CO - tlenek węgla – max. zakres pomiarowy …… ppm, rozdzielczość …… ppb, dokładność …… ppm. |  |
|  | NO - tlenek azotu– max. zakres pomiarowy 20 ppm, rozdzielczość 5 ppb, dokładność 5 ppb. | NO - tlenek azotu– max. zakres pomiarowy …… ppm, rozdzielczość …… ppb, dokładność …… ppb. |  |
|  | NO2 - dwutlenek azotu – max. zakres pomiarowy 20 ppm, rozdzielczość 5 ppb, dokładność 5 ppb. | NO2 - dwutlenek azotu – max. zakres pomiarowy …… ppm, rozdzielczość …… ppb, dokładność …… ppb. |  |
|  | SO2 - dwutlenek siarki – max. zakres pomiarowy 20 ppm, rozdzielczość 5 ppb, dokładność 5 ppb. | SO2 - dwutlenek siarki – max. zakres pomiarowy …… ppm, rozdzielczość …… ppb, dokładność …… ppb. |  |
|  | CO2 - dwutlenek węgla- max. zakres pomiarowy 5000 ppm, rozdzielczość 10 ppm, dokładność 10 ppm. | CO2 - dwutlenek węgla- max. zakres pomiarowy …… ppm, rozdzielczość …… ppm, dokładność …… ppm. |  |
|  | PM2.5 / PM10 max. zakres pomiarowy: 2000 μg/m3, rozdzielczość:5 μg/m3, dokładność:5 μg/m3 | PM2.5 / PM10 max. zakres pomiarowy: …… μg/m3, rozdzielczość: …… μg/m3, dokładność: …… μg/m3 |  |
|  | HC-suma - węglowodory łącznie - max. zakres pomiarowy 50 ppm, rozdzielczość 3 ppb, w tym C6H6, dokładność: 3 ppb. | HC-suma - węglowodory łącznie - max. zakres pomiarowy …… ppm, rozdzielczość …… ppb, w tym C6H6, dokładność: …… ppb. |  |
|  | Temperatura pracy od -30 °C do +50 °C. | Temperatura pracy od -…… °C do +…… °C. |  |
|  | Zakres wilgotności 15-95% RH. | Zakres wilgotności …… -…… % RH. |  |
|  | Zakres ciśnień 800-1200hPa | Zakres ciśnień …… -…… hPa |  |

*Kolumny c i d wypełnia wykonawca.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 2. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy

Producent modułu pogodowego dla stacji pomiaru zanieczyszczeń:

Model modułu pogodowego dla stacji pomiaru zanieczyszczeń:

Tabela 3. Wybrane parametry/funkcjonalności modułu pogodowego dla stacji pomiaru zanieczyszczeń

| a | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.4.4.8 Moduł pogodowy dla stacji pomiaru zanieczyszczeń | Ultrasoniczny pomiar prędkości i kierunku wiatru w zakresie 0 do 60 m/s z dokładnością ±3% oraz 0 do 359° z dokładnością ±3°. | Ultrasoniczny pomiar prędkości i kierunku wiatru w zakresie …… do …… m/s z dokładnością ±…… % oraz 0 do 359° z dokładnością ±…… °. |  |
|  | Pomiar temperatury powietrza w zakresie od -40 °C do +60 °C, z dokładnością ±0,5°C. | Pomiar temperatury powietrza w zakresie od -…… °C do +…… °C, z dokładnością ±…… °C. |  |
|  | Pomiar wilgotności w zakresie od 0 - 100% RH, dokładnością ±3% RH. | Pomiar wilgotności w zakresie od …… - …… % RH, dokładnością ±…… % RH. |  |
|  | Pomiar ciśnienia atmosferycznego w zakresie od 600 hPa do 1100 hPa, z dokładnością ±0,5 hPa. | Pomiar ciśnienia atmosferycznego w zakresie od …… hPa do …… hPa, z dokładnością ±…… hPa. |  |
|  | Detekcja występowania opadów. |  |  |
|  | Posiadający ważne świadectwo wzorcowania, co najmniej trzech z wyżej wymienionych parametrów, wydane przez krajową instytucję metrologiczną lub laboratorium akredytowane |  |  |

*Kolumny c i d wypełnia wykonawca.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 3. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawca

Producent systemu radowego do pomiaru natężenie i prędkości pojazdów dla stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza:

Model systemu radowego do pomiaru natężenie i prędkości pojazdów dla stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza:

Tabela 4. Wybrane parametry/funkcjonalności systemu radowego do pomiaru natężenie i prędkości pojazdów dla stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza

| a | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.4.4.9 | Bezinwazyjny, niewymagający ingerencji w nawierzchnię drogi. |  |  |
|  | Pracujący poprawnie w każdych warunkach pogodowych (mgła, deszcz, śnieg, etc.), w temperaturze od -40 °C do 70 °C. | Pracujący poprawnie w każdych warunkach pogodowych (mgła, deszcz, śnieg, etc.), w temperaturze od -…… °C do …… °C. |  |
|  | Pracujący podczas zmiany organizacji ruchu (zwężenie jezdni lub odwrócenie kierunku jazdy na tym samym pasie). |  |  |
|  | Umożliwiający osiągnięcie dużej dokładności oraz poprawne wykrywanie aut zmieniających pas ruchu poprzez wykorzystanie szerokiego pasma roboczego min. 200 MHz. |  |  |
|  | Wykorzystujący technologię podwójnego radaru (dual-radar) zapewniającą wysoką dokładność przy pomiarze prędkości. |  |  |
|  | Umożliwiający zdefiniowanie co najmniej 8 klas pojazdów. |  |  |
|  | Umożliwiający objęcie detekcją przynajmniej 8 pasów jezdni. |  |  |

*Kolumny c i d wypełnia wykonawca.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 4. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawca

Oświadczam, że stacja pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabelach 1.÷4. opisu technicznego) wymagania i funkcjonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy).

………………………………………

Czytelny podpis wykonawca