Opis techniczny dla oferowanego urządzenia/oprogramowania w systemie ITS Tychy

Podsystem ważenia pojazdów w ruchu  (WIM)

Producent czujnika nacisku:

Model czujnika nacisku:

Tabela 1. Wybrane parametry/funkcjonalności  czujnika nacisku

| a | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.5.3.16 | Dokładność pomiarowa B+(7) zgodnie ze specyfikacją COST 323 |  |  |
|  | Zakres pomiarowy dla nacisku osi od 500 kg do 20 000 kg | Zakres pomiarowy dla nacisku osi od ……….. kg do ……….. kg |  |
|  | Należy zastosować czujniki kwarcowe lub tensometryczne |  |  |
|  | Odporność na nagłe hamowanie, przyspieszanie, nadmierną prędkość oraz wytrzymałość na obciążenie 250 kN/oś, a także przejazd pojazdów specjalnych (walców drogowych, pojazdów gąsienicowych, pługów śnieżnych itd.) |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy czujników od –30C do +70C | Zakres temperatury pracy czujników od –……C do +……C |  |
|  | Liniowość: ≤ ±1% FSO | Liniowość: ……… FSO |  |
|  | Histereza: ≤ ±2% FSO | Histereza: ……… FSO |  |
|  | Współczynnik temperaturowy czułości w całym zakresie temperatury pracy w zakresie od -0,03 %/°C do +0,03 %/°C | Współczynnik temperaturowy czułości w całym zakresie temperatury pracy ……… %/°C lub od ……… %/°C do ……… %/°C” |  |
|  | Zabezpieczenie IP 68 | Zabezpieczenie ……… |  |

*Kolumny c i d wypełnia Oferent.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 1. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy

Producent czujnika laserowego 3D:

Model czujnika laserowego 3D:

Tabela 2. Wybrane parametry/funkcjonalności  czujnika laserowego 3D

| a | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.5.3.3 | Laserowy o zasięgu od 0,5m do 40m (lub inny umożliwiający pomiar profilu 3D dla pojazdów o wysokości nie wyższej niż skrajnia pionowa bramownicy dla danej lokalizacji stacji WIM) umożliwiający pracę w bliskiej podczerwieni (długość fali 905 nm; światło podczerwone, niewidzialne dla oka ludzkiego), | Laserowy o zasięgu od …….m do …….m umożliwiający pracę w bliskiej podczerwieni (długość fali 905 nm ; światło podczerwone, niewidzialne dla oka ludzkiego) |  |
|  | Zasięg co najmniej 25m przy remisji 10% | Zasięg co najmniej …….m przy remisji 10% |  |
|  | Kąt skanowania – co najmniej 190 stopni | Kąt skanowania – ……. stopni |  |
|  | Technologia pięciokrotnego echa |  |  |
|  | O zwartej, kompaktowej budowie |  |  |
|  | W obudowie zewnętrznej o stopniu ochrony IP 67 | W obudowie zewnętrznej o stopniu ochrony IP ……. |  |
|  | Z wbudowanym ogrzewaniem lub zakresem pracy w temperaturze powietrza od – 30 °C do +50°C | Z wbudowanym ogrzewaniem lub zakresem pracy w temperaturze powietrza od -……. °C do +…….°C |  |

*Kolumny c i d wypełnia Oferent.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 2. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy

Producent kamery pomiarowej:

Model kamery pomiarowej:

Producent kamery poglądowej:

Model kamery poglądowej:

Tabela 3. Wybrane parametry/funkcjonalności  kamery pomiarowej/poglądowej wraz z oprogramowaniem

| a | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.5.3.5 | Detekcje pojazdów jadących z prędkością co najmniej w zakresie od 10 do 200 km/h | Detekcje pojazdów jadących z prędkością co najmniej w zakresie od ……. do …….km/h |  |
|  | Możliwość równoległej pracy w systemie wideo monitoringu |  |  |
|  | Strumień powinien zapewniać rozdzielczości 1920x1080 oraz szybkość 25 klatek/s dla H.264 oraz 15 klatek/s dla JPEG |  |  |

*Kolumny c i d wypełnia Oferent.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 3. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy

Oświadczam, że podsystem ważenia pojazdów w ruchu  (WIM) spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabelach 1.÷3. opisu technicznego) wymagania i funkcjonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy).

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy