Opis techniczny dla oferowanego urządzenia/oprogramowania w systemie ITS Tychy

Stacja pomiaru warunków atmosferycznych

Producent czujnika drogowego:

Model czujnika drogowego:

Tabela 1. Wybrane parametry/funkcjonalności  czujnika drogowego

| A | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.4.3.2 | Pomiar temperatury nawierzchni: -30 ... 60 °C z dokładnością do: - ± 0,2 °C (dla zakresu od -15 °C do 10 °C) - ± 0,8 °C (dla zakresu od -30 °C do -15 °C) - ± 0,8 °C (dla zakresu od 10 °C do 60 °C) Pomiar temperatury w pełnym zakresie wilgotności oraz z rozdzielczością 0,1 °C. | Pomiar temperatury nawierzchni: ……. ... ……. °C z dokładnością do: - …….°C (dla zakresu od -15 °C do 10 °C) - …….°C (dla zakresu od -30 °C do -15 °C) - ……. °C (dla zakresu od 10 °C do 60 °C) Pomiar temperatury w pełnym zakresie wilgotności oraz z rozdzielczością 0,1 °C. |  |
|  | Pomiar temperatury zamarzania: -30 ... 0 °C z dokładnością: - ± 0,5 °C (dla zakresu od -15 °C do 0 °C) - ± 1,5 °C (dla zakresu od -30 °C do -15 °C) Pomiar z rozdzielczością 0,1 °C. | Pomiar temperatury zamarzania: ……. ... …….°C z dokładnością: - ……. °C (dla zakresu od -15 °C do 0 °C) - …….°C (dla zakresu od -30 °C do -15 °C) Pomiar z rozdzielczością ……. °C. |  |
|  | Wysokość warstwy wody: - 0,2mm ... 3 mm z dokładnością 0,2 mm z dokładnością: ± 30% (0,2mm ... 3 mm) Pomiar z rozdzielczością 0,01 mm. | Wysokość warstwy wody: - ……. ... …….mm z dokładnością ……. mm z dokładnością: ……. (0,2mm ... 3 mm) Pomiar z rozdzielczością ……. mm. |  |
|  | Detekcja stanów nawierzchni: sucha, mokra, wilgotna, śnieg, marznący deszcz, lód. |  |  |
|  | Pomiar rodzaju opadów: rozróżniane typy opadu deszcz, śnieg. |  |  |
|  | Zakres temperatury pracy czujników pogodowych : -40...+60°C, | Zakres temperatury pracy czujników pogodowych : -……. ...+ …….°C, |  |
|  | Klasa szczelności obudowy: IP56, | Klasa szczelności obudowy: IP……., |  |
|  | Wilgotność względna otoczenia pracy czujników pogodowych: 0 - 100% RH. | Wilgotność względna otoczenia pracy czujników pogodowych: 0 - …….% RH. |  |
| 3.5.4.3.3 | Czujniki muszą posiadać deklarację zgodności z norma PN-EN15518:2011. Przedstawiony dokument powinien zawierać wyniki badań testowych odniesionych do poszczególnych parametrów oraz zestawionych z certyfikowanym czujnikiem wzorcowych. |  |  |

*Kolumny c i d wypełnia wykonawca.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 1. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy

Producent stacji pogodowej:

Model stacji pogodowej:

Tabela 2. Wybrane parametry/funkcjonalności  stacji pogodowej

| A | b | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.4.3.2 | Pomiar intensywności opadów: 0,1 mm/h...200mm/h z dokładnością: - ± 30% (dla zakresu od 0,1 mm/h do 0,5 mm/h) - ± 20% (dla zakresu od 0,5 mm/h do 5 mm/h) - ± 40% (dla zakresu powyżej 5 mm/h) Pomiar z rozdzielczością 0,1 mm/h. | Pomiar intensywności opadów: …….mm/h... ……. mm/h z dokładnością: - ± …….% (dla zakresu od 0,1 mm/h do 0,5 mm/h) - ± …….% (dla zakresu od 0,5 mm/h do 5 mm/h) - ± …….% (dla zakresu powyżej 5 mm/h) Pomiar z rozdzielczością ……. mm/h. |  |
|  | Pomiar temperatury punktu rosy: -10...+10°C z dokładnością ± 3%. Pomiar z rozdzielczością 0,1 °C. | Pomiar temperatury punktu rosy: ……. ... …….°C z dokładnością ± ……. %. Pomiar z rozdzielczością ……. °C. |  |
|  | Pomiar rodzaju opadów: rozróżniane typy opadu deszcz, śnieg. |  |  |
|  | Pomiar kierunku wiatru: 0...359.9° z dokładnością ± 10°. Pomiar z rozdzielczością 1 °. | Pomiar kierunku wiatru: 0...359.9 …….° z dokładnością ± …….°. Pomiar z rozdzielczością ……. °. |  |
|  | Pomiar prędkości wiatru: 0...60m/s z dokładnością: - ± 1m/s (dla zakresu od 1 m/s do 10 m/s ) - ± 10% (dla pozostałego zakresu) | Pomiar prędkości wiatru: ……. ... …….m/s z dokładnością: - ± …….m/s (dla zakresu od 1 m/s do 10 m/s ) - ± ……. % (dla pozostałego zakresu) |  |
|  | Zakres temperatury pracy czujników pogodowych : -40...+60°C, | Zakres temperatury pracy czujników pogodowych : -……. ...+ …….°C, |  |
|  | Klasa szczelności obudowy: IP56, | Klasa szczelności obudowy: IP……., |  |
|  | Wilgotność względna otoczenia pracy czujników pogodowych: 0 - 100% RH. | Wilgotność względna otoczenia pracy czujników pogodowych: 0 - …….% RH. |  |
| 3.5.4.3.3 | Czujniki muszą posiadać deklarację zgodności z norma PN-EN15518:2011. Przedstawiony dokument powinien zawierać wyniki badań testowych odniesionych do poszczególnych parametrów oraz zestawionych z certyfikowanym czujnikiem wzorcowych. |  |  |

*Kolumny c i d wypełnia wykonawca.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 2. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy

Producent czujnika widoczności:

Model czujnika widoczności:

Tabela 3. Wybrane parametry/funkcjonalności  czujnika widoczności

| A | B | c* | d* |
| --- | --- | --- | --- |
| Pkt wg PFU | Parametry minimalne wg PFU | Parametry proponowanego urządzenia | Spełnienie wymogów PFU (TAK/NIE) |
| 3.5.4.3.2 | Pomiar widoczności: 10 ... 2000 m z dokładnością ±10m lub ±20% zmierzonej wartości (brana jest pod uwagę wartość dokładniejsza), | Pomiar widoczności: ……. ... ……. m z dokładnością ±…….m lub ±…….% zmierzonej wartości (brana jest pod uwagę wartość dokładniejsza), |  |
|  | Zakres temperatury pracy czujników pogodowych : -40...+60°C, | Zakres temperatury pracy czujników pogodowych : -……. ...+ …….°C, |  |
|  | Klasa szczelności obudowy: IP56, | Klasa szczelności obudowy: IP……., |  |
|  | Wilgotność względna otoczenia pracy czujników pogodowych: 0 - 100% RH. | Wilgotność względna otoczenia pracy czujników pogodowych: 0 - …….% RH. |  |
| 3.5.4.3.3 | Czujniki muszą posiadać deklarację zgodności z norma PN-EN15518:2011. Przedstawiony dokument powinien zawierać wyniki badań testowych odniesionych do poszczególnych parametrów oraz zestawionych z certyfikowanym czujnikiem wzorcowych. |  |  |

*Kolumny c i d wypełnia wykonawca.

Oświadczam, że urządzenie/oprogramowanie spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabeli 3. opisu technicznego) wymagania Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy). W załączeniu przedstawiam kartę katalogową oferowanego urządzenia/oprogramowania wraz ze zdjęciem.

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy

Oświadczam, że stacja pomiaru warunków atmosferycznych spełnia wszystkie pozostałe (nie ujęte w tabelach 1.÷3. opisu technicznego) wymagania i funkcjonalności Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz SIWZ dla inwestycji Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach (ITS Tychy)..

………………………………………

Czytelny podpis wykonawcy